Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму.

Таблица 2.

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наружная температура, °С | Длительность проветривания помещения, мин. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| От +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| От +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| От 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| От -5 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| Ниже -10 | 1-1,5 | 5-10 |

Приложение 7
Таблица 1

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости от температуры и скорость ветра, в некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе в зимний период года

| Климатическая зона | Возраст обучающихся | Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается проведение занятий на открытом воздухе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без ветра | при скорости ветра до 5 м/сек | при скорости ветра 6-10 м/сек | при скорости ветра более 10 м/сек |
| Северная часть Российской Федерации (Красноярский край, Омская область и др.) | до 12 лет | - 10-11°С | - 6-7°С | - 3-4°С | Занятия не проводятся |
|  | 12-13 лет | - 12°С | - 8°С | - 5°С |  |
|  | 14-15 лет | - 15°С | - 12°С | - 8°С |  |
|  | 16-17 лет | - 16°С | - 15°С | - 10°С |  |
|  | 12-13 лет | - 15°С | - 11°С | - 8°С |  |
|  | 14-15 лет | - 18°С | - 15°С | - 11°С |  |
|  | 16-17 лет | - 21°С | - 18°С | - 13°С |  |
| Средняя полоса Российской Федерации | до 12 лет | - 9°С | - 6°С | - 3°С | Занятия не проводятся |
|  | 12-13 лет | - 12°С | - 8°С | - 5°С |  |
|  | 14-15 лет | - 15°С | - 12°С | - 8°С |  |
|  | 16-17 лет | - 16°С | - 15°С | - 10°С |  |